揭阳市电源适配器产品质量

监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的电源适配器产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

电源适配器产品

- 抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

- 抽样方案

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。其中第1组抽取样品3个，第2组抽取样品3个。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全防护的强度 | GB4943.1-2022条款4.4.3 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 导体的固定 | GB4943.1-2022条款4.6 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 直接插入电网电源输出插座的设备 | GB4943.1-2022条款4.7 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 电能量源的防护 | GB4943.1-2022条款5.3 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 球压试验 | GB4943.1-2022条款5.4.1.10.3 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 电气间隙 | GB4943.1-2022条款5.4.2 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 爬电距离 | GB4943.1-2022条款5.4.3 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 湿热处理 | GB4943.1-2022条款5.4.8 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 抗电强度 | GB4943.1-2022条款5.4.9 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 预期的接触电压、接触电流和保护导体电流 | GB4943.1-2022条款5.7 | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 断开连接器后电容器的放电 | GB4943.1-2022条款5.5.2.2 | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 电源端子骚扰电压/交流电源端口的传导发射 | GB/T9254-2008条款5.1或GB/T9254.1-2021附录A.3 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 1GHz以下辐射骚扰/1GHz以下辐射发射 | GB/T9254-2008条款6.1或GB/T9254.1-2021附录A.2 |  | ● |  | ● |  |

注：1.电源适配器产品需依据产品功能或明示标准确定执行标准类别。

2.执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3.凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

五、判定规则

（一）依据标准

GB 4943.1-2022《音视频、信息技术和通信技术设备第1部分：安全要求》

GB/T 9254.1-2021《信息技术设备、多媒体设备和接收机电磁兼容第1部分：发射要求》

GB/T 9254-2008《信息技术设备的无线电骚扰限值和测量方法》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

- 检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

- 异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

- 工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市化肥产品质量

监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的化肥产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：复肥。

（二）监督总体：揭阳市流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品需抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备份。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 复合肥料 | 500g | 500g |
| 2 | 掺混肥料（BB肥） |  |  |

- 抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第7章抽样的相关要求。

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取3个独立包装的肥料作为一个抽样单元，从单个包装抽取样本时应按相关产品标准中规定的抽样方法进行抽样。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

四、主要检验项目及不合格类别的划分指标

1．复混肥料（复合肥料）。

1.1复混肥料（复合肥料）GB/T 15063-2009

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2009 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2009 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 氯离子的质量分数 | GB/T 15063-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 总镉 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总汞 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总砷 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 总铅 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 总铬 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 总铊 | GB 38400-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 缩二脲 | GB 38400-2019 | ● |  | ● |  |  |

1.2复合肥料GB/T 15063-2020

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 总镉 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总汞 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总砷 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 总铅 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 总铬 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 总铊 | GB 38400-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 缩二脲 | GB 38400-2019 | ● |  | ● |  |  |

2．掺混肥料。

2.1掺混肥料（BB肥）GB/T 21633-2008

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数 | GB/T 21633-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 水溶磷占有效磷的百分率 | GB/T 21633-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 氯离子的质量分数 | GB/T 21633-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 总镉 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总汞 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总砷 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 总铅 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 总铬 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 总铊 | GB 38400-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 缩二脲 | GB 38400-2019 | ● |  | ● |  |  |

2.2掺混肥料（BB肥）GB/T 21633-2020

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 21633-2020 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 水溶性磷占有效磷的百分率 | GB/T 8573-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 氯离子 | GB/T 24890-2010 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 总砷 | GB 38400-2019 GB/T 23349-2020 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 总镉 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 总铅 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 总铬 |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 总汞 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 总铊 | GB 38400-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 缩二脲 | GB 38400-2019 | ● |  | ● |  |  |

五、判定原则

（一）依据标准：

1.GB/T 15063-2020《复合肥料》

2.GB/T 15063-2009《复合肥料》

3.GB/T 21633-2020《掺混肥料》

4.GB/T 21633-2008《掺混肥料》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、批数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市皮肤及毛发护理器具产品质量

监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的皮肤及毛发护理器具产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

皮肤及毛发护理器具产品

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

- 三、抽样方案

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。其中第1组抽取样品2个，第2组抽取样品1个。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 发热 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验） |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 机械强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条试验） |  | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 内部布线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 接地措施 |  | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | ● |  | ● |  |  |
| 17 | 连续骚扰电压 | GB 4343.1-2018 GB 4343.1-2009 | ● |  |  | ● |  |
| 18 | 骚扰功率、辐射骚扰 |  | ● |  |  | ● |  |

注：由于执行标准GB 4343.1-2018于2018年5月14日发布，2020年6月1日实施，故生产日期在2018年5月14日以前的用GB 4343.1-2009标准；2018年5月14日～2020年6月1日之间的用使用说明书、证书明示的标准版本；在2020年6月1日以后的用GB 4343.1-2018标准。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

五、判定规则

（一）依据标准

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求》

GB 4706.15-2008《家用和类似用途电器的安全皮肤及毛发护理器具的特殊要求》

GB 4343.1-2009《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

GB 4343.1-2018《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分：发射》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

- 检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

- 异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

- 工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市涂料产品质量

监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的涂料产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：涂料。

（二）监督总体：揭阳市流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品需抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备份。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木器涂料 | 主剂≥1 kg（L），配套产品（水除外）按配比抽取适量样品 | 主剂≥1 kg（L），配套产品（水除外）按配比抽取适量样品。 |
| 2 | 建筑用墙面涂料 |  |  |
| 3 | 室内地坪涂料 |  |  |
| 4 | 玩具涂料 |  |  |
| 5 | 工业防护涂料 |  |  |
| 6 | 车辆涂料 |  |  |
| 7 | 船舶涂料 |  |  |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第7章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及不合格类别的划分指标

| 商品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 木器涂料 | 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》 | ● |  | ● |  |  |
|  | 2 | 甲醛 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 3 | 总铅 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 4 | 可溶性重金属镉 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 5 | 可溶性重金属铬 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 6 | 可溶性重金属汞 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 苯系物 [苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 8 | 多环芳烃 |  | ● |  | ● | ● |  |
|  | 9 | 游离二异氰酸酯 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 10 | 甲醇 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 11 | 卤代烃总和 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 12 | 邻苯二甲酸酯总和 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 13 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 |  | ● |  |  | ● |  |
| 建筑用墙面涂料 | 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》 | ● |  | ● |  |  |
|  | 2 | 甲醛 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 3 | 总铅 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 4 | 可溶性重金属镉 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 5 | 可溶性重金属铬 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 6 | 可溶性重金属汞 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 苯系物 [苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 8 | 烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 9 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 10 | 卤代烃总和含量 |  | ● |  |  | ● |  |
| 室内地坪涂料 | 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 38468-2019《室内地坪涂料中有害物质限量》 | ● |  | ● |  |  |
|  | 2 | 甲醛 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 3 | 苯系物 [苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 5 | 游离二异氰酸酯（TDI和HDI）总和 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 6 | 邻苯二甲酸酯类总和 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 可溶性重金属汞 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 8 | 可溶性重金属镉 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 9 | 可溶性重金属铬 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 10 | 可溶性重金属铅 |  | ● |  |  | ● |  |
| 玩具涂料 | 1 | 铅 | GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》 | ● |  |  | ● |  |
|  | 2 | 可溶性元素含量锑 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 3 | 可溶性元素含量砷 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 4 | 可溶性元素含量钡 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 5 | 可溶性元素含量镉 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 6 | 可溶性元素含量铬 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 可溶性元素含量铅 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 8 | 可溶性元素含量汞 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 9 | 可溶性元素含量硒 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 10 | 邻苯二甲酸酯 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 11 | 挥发性有机化合物含量（VOC） |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 12 | 苯 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 13 | 甲苯，乙苯和二甲苯含量总和 |  | ● |  | ● |  |  |
| 工业防护涂料 | 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》 | ● |  | ● |  |  |
|  | 2 | 苯 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 3 | 甲苯与二甲苯（含乙苯）含量总和 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 4 | 多环芳烃总和 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 5 | 甲醇 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 6 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 重金属铅 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 8 | 重金属镉 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 9 | 重金属六价铬 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 10 | 重金属汞 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 11 | 卤代烃总和含量 |  | ● |  |  |  |  |
| 车辆涂料 | 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》 | ● |  | ● |  |  |
|  | 2 | 苯系物 [苯、甲苯、二甲苯（含乙苯）] |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 3 | 卤代烃总和含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 4 | 乙二醇醚及醚酯总和含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 5 | 重金属铅 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 6 | 重金属镉 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 重金属六价铬 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 8 | 重金属汞 |  | ● |  |  | ● |  |
| 船舶涂料 | 1 | 挥发性有机化合物含量（VOC） | GB 38469-2019《船舶涂料中有害物质限量》 | ● |  | ● |  |  |
|  | 2 | 甲苯 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 3 | 苯 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 4 | 甲醇 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 5 | 卤代烃总和 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 6 | 乙二醇醚及醚酯总和 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 重金属铅 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 8 | 重金属镉 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 9 | 重金属六价铬 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 10 | 重金属汞 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 11 | 有机锡 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 12 | 滴滴涕 |  | ● |  |  | ● |  |

- 五、判定原则

（一）依据标准

1.GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》

2.GB 18582-2020《建筑用墙面涂料中有害物质限量》

3.GB 38468-2019《室内地坪涂料中有害物质限量》

4.GB 24613-2009《玩具用涂料中有害物质限量》

5.GB 30981-2020《工业防护涂料中有害物质限量》

6.GB 24409-2020《车辆涂料中有害物质限量》

7.GB 38469-2019《船舶涂料中有害物质限量》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、批数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市玩具产品质量监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的玩具产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

玩具

- 抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

- 抽样方案

以随机抽样的方式在被抽样经营者的待销产品中抽取。随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取数量为2个，第2组抽取数量为1个。

- 主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强 制性 | 重要 项 | 较重 要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 材料 | GB 6675.2-2014 5.21 | ● |  |  | ● |  |
|  | 小零件 | GB 6675.2-2014 5.2 | ● |  | ● |  |  |
|  | 某些特定玩具的形状、尺寸及强度 | GB 6675.2-2014 5.3、5.4、5.5、5.6 | ● |  | ● |  |  |
|  | 边缘 | GB 6675.2-2014 5.8 | ● |  | ● |  |  |
|  | 尖端 | GB 6675.2-2014 5.9 | ● |  | ● |  |  |
|  | 突出部件 | GB 6675.2-2014 5.24 | ● |  | ● |  |  |
|  | 金属丝和杆件 | GB 6675.2-2014 5.24.8、5.24.6.4、5.8、5.9 | ● |  | ● |  |  |
|  | 用于包装或玩具中的塑料袋或塑料薄膜 | GB 6675.2-2014 5.10 | ● |  | ● |  |  |
|  | 绳索和弹性绳 | GB 6675.2-2014 5.11 | ● |  | ● |  |  |
|  | 折叠机构 | GB 6675.2-2014 5.22 | ● |  | ● |  |  |
|  | 孔、间隙、机械装置的可触及性 | GB 6675.2-2014 4.13 | ● |  | ● |  |  |
|  | 弹簧 | GB 6675.2-2014 4.14 | ● |  | ● |  |  |
|  | 通风装置 | GB 6675.2-2014 4.16.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 关闭件 | GB 6675.2-2014 5.13 | ● |  | ● |  |  |
|  | 封闭头部的玩具 | GB 6675.2-2014 4.16.3 | ● |  | ● |  |  |
|  | 仿制防护玩具（头盔、帽子、护目镜） | GB 6675.2-2014 5.14 | ● |  | ● |  |  |
|  | 弹射玩具 | GB 6675.2-2014 5.2、5.15、5.24.5、5.24.6.4 | ● |  | ● |  |  |
|  | 水上玩具 | GB 6675.2-2014 4.19 | ● |  | ● |  |  |
|  | 液体填充玩具 | GB 6675.2-2014 5.19 | ● |  | ● |  |  |
|  | 口动玩具 | GB 6675.2-2014 5.2、5.24.5、5.24.6.1、5.20 | ● |  | ● |  |  |
|  | 声响要求 | GB 6675.2-2014 5.25 | ● |  | ● |  |  |
|  | 磁体和磁性部件 | GB 6675.2-2014 5.2、5.24.2、5.24.5、5.24.6.1、5.24.6.2、5.24.7、5.26、5.27、5.28、5.29 | ● |  | ● |  |  |
|  | 易燃性能：一般要求 | GB 6675.3-2014 4.1 | ● |  | ● |  |  |
|  | 易燃性能：头戴玩具 | GB 6675.3-2014 5.2、5.3、5.4 | ● |  | ● |  |  |
|  | 易燃性能：化妆服饰 | GB 6675.3-2014 5.4 | ● |  | ● |  |  |
|  | 易燃性能：供儿童进入的玩具 | GB 6675.3-2014 5.4 | ● |  | ● |  |  |
|  | 易燃性能：具有毛绒或纺织表面的软体填充玩具（动物和娃娃等） | GB 6675.3-2014 5.5、5.6 | ● |  | ● |  |  |
|  | 标识和说明 | GB 19865-2005 7 | ● |  |  | ● |  |
|  | 发热和非正常工作 | GB 19865-2005 9 | ● |  | ● |  |  |
|  | 机械强度 | GB 19865-2005 13 | ● |  | ● |  |  |
|  | 结构 | GB 19865-2005 14 | ● |  | ● |  |  |
|  | 可迁移元素 | GB 6675.4-2014 | ● |  | ● |  |  |
|  | 邻苯二甲酸酯增塑剂 | GB/T 22048-2022 | ● |  | ● |  |  |

备注：

1.仅对适用项目进行检测。

2.当检验项目中含多个子项目时，标识类的子项目其重要程度为较重要项，仅标识类子项目不合格时，对应的检验项目不合格程度酌情下调。

3.GB 19865测试前应按标准第5章进行预处理，发热和非正常工作项目仅针对电玩具的高风险部位进行测试。

- 判定原则

（一）依据标准

GB 6675.1-2014 《玩具安全第1部分：基本规范》

GB 6675.2-2014 《玩具安全第2部分：机械与物理性能》（含第1号修改单）

GB 6675.3-2014 《玩具安全第3部分：易燃性能》

GB 6675.4-2014 《玩具安全第4部分：特定元素的迁移》

GB 19865-2005《电玩具的安全》（含第1号修改单）（适用于带电玩具）

GB/T 22048—2022 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

- 检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

- 异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

- 工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

- 本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市危险化学品包装物产品质量

监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的危险化学品包装物产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：危险化学品包装物。

（二）监督总体：揭阳市流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品需抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备份。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢提桶 | 9个 | 9个 |
| 2 | 工业用薄钢板圆罐 | 15个 | 15个 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第7章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及不合格类别的划分指标

1．钢提桶

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密性能 | GB/T 13252-2008 |  | ● | ● |  |  |
| *2 | 耐液压性 | GB/T 13252-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 耐跌落性 | GB/T 13252-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 耐堆码性 | GB/T 13252-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 提梁、提环强度 | GB/T 13252-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 备注：*3、4类钢提桶做此项检验。 |  |  |  |  |  |  |  |

2．工业用薄钢板圆罐

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007 |  | ● |  | ● |  |

五、判定原则

（一）依据标准

1. GB/T 13252-2008《包装容器 钢提桶》

2. GB/T 15170-2007《包装容器 工业用薄钢板圆罐》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、批数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市鞋产品质量

监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的鞋产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

鞋产品

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

以随机抽样的方式在被抽查市场主体的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。第1组抽取样品为3双，第2组抽取样品为2双。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

1. 儿童注塑鞋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 重金属总量（砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 橡胶部件中的N—亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181-1:2021（E） | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 耐割口增长 | HG/T 2411-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 加热减量 | HG/T 2198-1991 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 耐黄变性能 | HG/T 3689-2001 方法A |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 外观质量 | HG/T3084-2010 |  | ● |  | ● |  |

2. 成人注塑鞋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 耐割口增长 | HG/T 2411-2006 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 加热减量 | HG/T 2198-1991 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 耐黄变性能 | HG/T 3689-2001 方法A |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 成鞋耐折性能 | GB/T 3903.1-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 外观质量 | HG/T3084-2010 |  | ● |  | ● |  |

3. 儿童橡塑凉、拖鞋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 重金属总量（砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 橡胶部件中的N—亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181-1:2021（E） | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 磨耗量 | QB/T 2884-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 视密度 | HG/T 2872-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 帮带拔出力 | HG/T 2877-1997 GB/T 22756-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 粘合强度 | GB/T 21396-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 耐黄变性能 | HG/T 3689-2001 方法A |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 外观质量 | HG/T 3086-2011 |  | ● |  | ● |  |

4. 橡塑凉、拖鞋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度 | GB/T 528-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 拉断伸长率 | GB/T 528-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 硬度 | GB/T 531.1-2008 HG/T 2489-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 磨耗量 | QB/T 2884-2007 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 视密度 | HG/T 2872-2009 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 帮带拔出力 | HG/T 2877-1997 GB/T 22756-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 粘合强度 | GB/T 21396-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐黄变性能 | HG/T 3689-2001 方法A |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 外观质量 | HG/T 3086-2011 |  | ● |  | ● |  |

5. 儿童乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）拖鞋和凉鞋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理机械安全性能 | GB 30585-2014 GB 6675.2-2014 第5.8、5.9条 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 皮革和毛皮中的六价铬 | GB/T 22807-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592-2011 GB/T 19942-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 甲醛 | GB/T 2912.1-2009 GB/T 19941.1-2019 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 重金属总量（砷、铅、镉） | QB/T 4340-2012 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 富马酸二甲酯 | GB/T 26713-2011 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 橡胶部件中的N—亚硝基胺（婴幼儿鞋） | GB/T 24153-2009 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 邻苯二甲酸酯 | ISO 16181-1:2021（E） | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 外观质量 | QB/T 2977-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 鞋底拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 （1A型） |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 粘合强度（胶粘剂粘接拖、凉鞋） | GB/T 532-1997 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 帮带拔出力 | HG/T 2877-1997 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐曲折性能 | GB/T 3903.1-1994 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐黄变性能 | HG/T 3689-2001 方法B |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-1994 |  | ● |  | ● |  |

6. 成人乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）拖鞋和凉鞋

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 | QB/T 2977-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 鞋底拉伸强度 | GB/T 1040.2-2006 （1A型） |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 粘合强度（胶粘剂粘接拖、凉鞋） | GB/T 532-1997 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 帮带拔出力 | HG/T 2877-1997 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 耐曲折性能 | GB/T 3903.1-1994 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 耐黄变性能 | HG/T 3689-2001 方法B |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 外底硬度 | GB/T 3903.4-1994 |  | ● |  | ● |  |

注：1.儿童鞋是指供14周岁及以下儿童（鞋号不大于250）穿用的鞋类。

2. 仅对适用项目进行检测。

五、判定原则

（一）依据标准

GB 30585-2014《儿童鞋安全技术规范》

HG/T 3084-2010《注塑鞋》

HG/T 3086-2011《橡塑凉、拖鞋》

QB/T 2977-2008《乙烯-醋酸乙烯酯共聚物（EVA）拖鞋和凉鞋》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市电线电缆产品质量监督抽查

实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的电线电缆产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：电线电缆。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电线电缆（含阻燃型） | 不少于30米 | 不少于20米 |
|  |  | 对于阻燃产品，当抽样基数满足抽样数量时，第一组数量应增加1.5 X1米，第二组数量应增加2.5X1米。 |  |

X1为成束燃烧试验所需样品数量，根据GB/T 18380.33-2008、GB/T18380.34-2008、GB/T18380.35-2008和GB/T18380.36 -2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类阻燃：X1=[7000/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

B类阻燃：X1=[3500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

C类阻燃：X1=[1500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

D类阻燃：X1=[500/(3.14×D2/4-s)] 取整数后×3.5米

以上计算公式中，D为电缆成品外径，单位mm；s为所有金属材料的截面积，单位mm2。

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

（一）额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要性 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 导体电阻 | GB/T5023.1-2008； GB/T5023.2-2008； GB/T5023.3-2008； GB/T5023.4-2008； GB/T5023.5-2008； GB/T19666-2005； JB/T8734.1-2016； JB/T8734.2-2016； JB/T8734.3-2016；J JB/T8734.4-2016； GA 306.1-2007； 相关的法律法规、部门规章和规范 经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求 | GB/T 3956-2008； GB/T 3048.4-2007； GB/T 5023.2-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 成品电缆电压试验 |  | GB/T 3048.8-2007； GB/T 5023.2-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 绝缘线芯电压试验 |  | GB/T 3048.8-2007； GB/T 5023.2-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 绝缘电阻 |  | GB/T 3048.5-2007；GB/T 5023.2-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 绝缘平均厚度 |  | GB/T 5023.2-2008；GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 绝缘最薄处厚度 |  | GB/T 5023.2-2008；GB/T 2951.11-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 护套平均厚度 |  | GB/T 5023.2-2008；GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 护套最薄处厚度 |  | GB/T 5023.2-2008；GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 外径 |  | GB/T2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 绝缘老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | GB/T2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 绝缘空气烘箱老化后抗张强度变化率 |  | GB/T2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 绝缘空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 |  | GB/T 5013.2-2008；GB/T2951.11-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 18 | 护套老化前抗张强度 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 19 | 护套老化前断裂伸长率 |  | GB/T 2951.11-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 20 | 护套空气烘箱老化后抗张强度 |  | GB/T2951.12-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 21 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率 |  | GB/T2951.12-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 22 | 护套空气烘箱老化后抗张强度变化率 |  | GB/T2951.12-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 23 | 护套空气烘箱老化后断裂伸长率变化率 |  | GB/T2951.12-2008；GB/T 2951.12-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 24 | 绝缘失重试验 |  | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 25 | 护套失重试验 |  | GB/T 2951.32-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 26 | 绝缘热冲击试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 27 | 护套热冲击试验 |  | GB/T 2951.31-2008 |  | ● |  | ● |  |
| 28 | 不延燃试验 |  | GB/T18380.12-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 29 | 成束阻燃性能 |  | GB/T 18380.33-2008； GB/T 18380.34-2008；GB/T 18380.35-2008；GB/T 18380.36-2008 |  | ● | ● |  |  |
| 30 | 标志内容检查， 包装标志检查 | GB/T5023 JB/T8734 | GB/T5023.1-2008 JB/T8734.1-2013 |  | ● |  | ● |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市插头插座产品质量监督抽查

实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的电力器具专用配件产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：电力器具专用配件产品：插头插座，包括固定式插座、转换器、延长线插座、移动式插座、插头， 但不包括带电源适配器的插头插座产品。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固定式插座、转换器 | 6只 | 3只 |
| 2 | 延长线插座、移动式插座 | 6只 | 3只 |
| 3 | 插头 | 6只 | 3只 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）、同一型号规格的产品。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

（1）固定式插座、转换器

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款8 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸检查（或尺寸的检查） | GB/T 1002-2008、 GB/T2099.1-2008、 GB/T 2099.3-201 条款9 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款11 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款17 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 温升 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款19 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款22 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款25 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款27 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.3-2015 条款28 |  | ● | ● |  |  |

（2）延长线插座、移动式插座

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款8 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2008、 GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款9 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款11 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 延长线插座的结构 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款14 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款17 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 温升 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款19 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 拔出插头所需的力 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款22 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 弯曲试验 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款23.4 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 耐热 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款25 |  | ● | ● |  |  |
| 11 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款27 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | GB/T 2099.1-2008、 GB/T 2099.7-2015条款28 |  | ● | ● |  |  |

（3）插头

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或 标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | GB/T 2099.1-2008条款8 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 尺寸检查 | GB/T 1002-2008、 GB/T 2099.1-2008 条款9 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 防触电保护 | GB/T 2099.1-2008条款10 |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 接地措施 | GB/T 2099.1-2008条款11 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 绝缘电阻和电气强度 | GB/T 2099.1-2008条款17 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 温升 | GB/T 2099.1-2008条款19 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 弯曲试验 | GB/T 2099.1-2008条款23.4 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐热 | GB /T 2099.1-2008条款25 |  | ● | ● |  |  |
| 9 | 爬电距离、电气间隙和通过密封胶的距离 | GB/T 2099.1-2008条款27 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 绝缘材料的耐非正常热、耐燃 | GB/T 2099.1-2008条款28 |  | ● | ● |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市室内加热器产品质量

监督抽查实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的室内加热器产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：室内加热器

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 室内加热器 | 3个 | 1个 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重 要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对触及带电部件的防护 | GB 4706.1-2005 GB 4706.23-2007 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 输入功率和电流 |  | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 发热 |  | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 耐潮湿 |  | ● |  | ● |  |  |
| 6 | 泄漏电流和电气强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验） |  | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 稳定性和机械危险 |  | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 机械强度 |  | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 结构（不包括第22.46条的试验） |  | ● |  | ● |  |  |
| 11 | 内部布线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  | ● |  | ● |  |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  | ● |  | ● |  |  |
| 14 | 接地措施 |  | ● |  | ● |  |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  | ● |  | ● |  |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | ● |  | ● |  |  |

注：执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市床上用品、毛巾制品产品质量

监督抽查实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的床上用品、毛巾制品产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：床上用品、毛巾制品：床单、被套、枕套、毛巾。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- |
| 床单、被套、枕套 | 床单、被套1（件/条/套）枕套2（件/条/套） | 1（件/条/套） |
| 毛巾 | 6条 | 2条 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明（标识） | GB/T 5296.4-2012 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 耐湿摩擦色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐洗（皂洗）色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 断裂强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |

备注：1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定。

2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。

4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行。

5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。

6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测产品使用说明（标识）、纤维含量以及GB 18401相关项目。

7.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

8.pH值的测定用0.1mol/L氯化钾溶液作为萃取介质。

9.产品使用说明（标识）项目中，安全技术类别标注要求为强制性要求。

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市服装产品质量监督抽查实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的服装产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：服装产品：针织服装、机织服装、其他服装。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 产品类别 |  | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校服 |  | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 儿童服装 |  | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 内衣 | 文胸 | 6件 | 3件 |
|  | 内裤 | 6条 | 2条 |
|  | 其他 | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| 睡衣家居服 |  | 2件/条/套 | 1件/条/套 |
| T恤衫 |  | 2件 | 1件 |
| 衬衫 |  | 2件 | 1件 |

- 抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

- 四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品使用说明（标识） | GB/T 5296.4 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 纤维含量 | GB/T 29862-2013 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 异味 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 甲醛含量 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  | ● |  |  |
| 6 | pH值 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 7 | 耐水色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 8 | 耐酸汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 耐碱汗渍色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 10 | 耐干摩擦色牢度 | GB 18401-2010 相应产品标准 | ● |  |  | ● |  |
| 11 | 耐湿摩擦色牢度 | GB 31701-2015 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 12 | 耐洗（皂洗）色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 13 | 耐光汗复合色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 14 | 耐光色牢度 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 15 | 起毛起球 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 16 | 接缝性能（纰裂） | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |
| 17 | 顶破强力 | 相应产品标准 |  | ● |  | ● |  |

备注：1.产品使用说明标注的纤维含量不一致时，应以耐久标签标注的纤维含量进行考核。如果未标注产品主要原材料的纤维成分和含量，则纤维含量项目不判定。

2.考虑到样品存在的不均匀性和检验的可靠性，样品中检测出微量其他纤维（未明示）时，如果其他纤维（未明示）的含量≤1%，或样品明示含微量其他纤维而未检出时，该微量其他纤维不计入总量进行判定。

3.本色及漂白产品不考核色牢度（耐光色牢度和耐光、汗复合色牢度除外）、可分解致癌芳香胺染料。

4.色牢度试验采用单纤维贴衬，产品标准另有规定的，按产品标准执行。

5.针织产品耐摩擦色牢度只考核直向。

6.产品未标注产品标准，标注产品标准不正确，或者无法获得明示的有效企业标准时，检测产品使用说明（标识）、纤维含量以及GB 18401相关项目。

7.只检测产品相应标准中有考核要求的项目，执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

8.pH值的测定用0.1mol/L氯化钾溶液作为萃取介质。

9.产品使用说明（标识）项目中，安全技术类别标注要求为强制性要求。

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市建筑材料产品质量监督抽查实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的建筑材料产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：1. 热轧带肋钢筋；2. 热轧光圆钢筋；3.家具五金。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

1.热轧带肋钢筋。

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直条热轧带肋钢筋 | 5 根×1.2米/根（d<28mm） 5 根×1.7米/根 （d≥28mm） | 5 根×1.2米/根（d<28mm） 5 根×1.7米/根 （d≥28mm） |
| 2 | 盘卷热轧带肋钢筋 | 5 根×1.2米/根 | 5 根×1.2米/根 |

2.热轧光圆钢筋。

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直条热轧光圆钢筋 | 5 根×1.2米/根 | 5 根×1.2米/根 |
| 2 | 盘卷热轧光圆钢筋 | 5 根×1.2米/根 | 5 根×1.2米/根 |

3家具五金。

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杯状暗铰链 | 6副 | 6副 |
| 2 | 抽屉导轨 | 4副 | 4副 |
| 3 | 合页 | 4副 | 4副 |
| 4 | 门吸 | 4副 | 4副 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）、同一型号规格的产品。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

1.钢筋混凝土用热轧带肋钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 横肋高 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 肋间距 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 3 |  | 内径 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 4 |  | 纵肋高 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 重量偏差a |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 表面质量 |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 化学成分 | 碳 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 8 |  | 硅 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 9 |  | 锰 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 10 |  | 磷 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 11 |  | 硫 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 12 |  | 碳当量 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 力学性能 | 抗拉强度 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 14 |  | 下屈服强度 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 15 |  | 断后伸长率b | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 16 |  | 最大力总延伸率c | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 17 |  | 实测抗拉强度与实测屈服强度之比c | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 18 |  | 实测屈服强度与屈服强度特征值之比c | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 19 | 工艺性能 | 弯曲性能 | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 20 |  | 反向弯曲d | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 21 | 金相 |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● | ● |  |  |
| 22 | 表面标志 |  | GB/T 1499.2-2018 |  | ● |  | ● |  |
| a重量偏差项目实测值大于标准值的2.0倍，为A类；实测值小于标准值或等于标准值的2.0倍，为B类； b断后伸长率适用于非抗震钢筋； c实测抗拉强度与实测屈服强度之比、实测屈服强度与屈服强度特征值之比、最大力总延伸率检验适用于抗震钢筋； d反向弯曲项目适用于抗震钢筋。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：①对所抽取的热轧带肋钢筋样品，先进行尺寸、重量偏差、表面质量、表面标志项目的检验，后截取化学成分、金相、力学性能、工艺性能的检验样品，截取后的剩余留样保留并与截取样品编号一一对应。

化学成分的仲裁检验采用化学法。

金相统一采用微观组织进行检验和判定。

2. 热轧光圆钢筋

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | 直径允许偏差 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 不圆度 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 化学成分 | 碳 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 4 |  | 硅 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 锰 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 6 |  | 磷 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 7 |  | 硫 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 力学性能 | 抗拉强度 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 9 |  | 下屈服强度 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 10 |  | 断后伸长率 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 11 |  | 最大力总延伸率 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |
| 12 | 工艺性能 | 冷弯 | GB/T 1499.1-2017 |  | ● | ● |  |  |

3. 家具五金

（1）杯状暗铰链

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过载 | 垂直静载荷 | QB/T 2189-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 水平静载荷 | QB/T 2189-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 功能 | 操作力 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 4 |  | 垂直静载荷 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 水平静载荷 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 6 |  | 耐久性 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 7 |  | 下沉量 | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 8 | 耐腐蚀 |  | QB/T 2189-2013 |  | ● | ● |  |  |

（2）抽屉导轨

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过载 | 垂直向下静载荷 | QB/T 2454-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 水平侧向静载荷 | QB/T 2454-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 3 |  | 猛关或猛开 | QB/T 2454-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 功能 | 操作力 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 抽屉导轨组件底部变形 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 6 |  | 抽屉导轨组件结构强度 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 7 |  | 耐久性 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 8 |  | 垂直向下静载荷 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 9 |  | 水平侧向静载荷 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 10 |  | 拉出安全性 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 11 |  | 猛关或猛开 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 12 |  | 下沉量 | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 13 | 耐腐蚀 |  | QB/T 2454-2013 |  | ● | ● |  |  |

（3）合页

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 |  | QB/T 4595.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 使用寿命 | 寿命 | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 3 |  | 轴向磨损 | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 4 |  | 径向磨损 | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 |  | 门扇下沉量 | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 转动力 |  | QB/T 4595.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 负重 |  | QB/T 4595.1-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 耐腐蚀 |  | QB/T 4595.1-2013 |  | ● | ● |  |  |

（4）门吸

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | 表面质量 | QB/T 4596-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 2 |  | 表面粗糙度 | QB/T 4596-2013 |  | ● |  | ● |  |
|  | 灵活度 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 操作力 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 强度 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 6 | 耐久性 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● | ● |  |  |
| 7 | 耐腐蚀性能 |  | QB/T 4596-2013 |  | ● | ● |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市塑料袋质量监督抽查实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的塑料袋质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：塑料袋。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料袋 | 50个 | 50个 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸偏差 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 3 | 提吊试验 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 4 | 漏水性 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 5 | 封合强度 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 落镖冲击 | GB/T 21661-2008 GB/T 21661-2020 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 总迁移量a | GB 4806.7-2016 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 高锰酸钾消耗量a | GB 4806.7-2016 | ● |  | ● |  |  |
| 9 | 重金属（以Pb计）a | GB 4806.7-2016 | ● |  | ● |  |  |
| 10 | 脱色试验a、b | GB 4806.7-2016 | ● |  | ● |  |  |
| a.仅针对与食品直接接触的塑料购物袋。 b.仅适用于添加了着色剂的产品。 |  |  |  |  |  |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市学生用品产品质量监督

抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的学生用品产品质量监督抽查的抽样、检验等工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：作业簿、作业本。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）样品数量。每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 簿册 | 5本 | 5本 |

- 抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。抽取标称同一商标（或标称同一生产者）、同一型号规格的产品。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 产品类别 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 簿册 | 1 | 纸张定量（封面、封底和内芯） | QB/T 1437-2014 |  | ● |  | ● |  |
|  | 2 | 套印偏差 | QB/T 1437-2014 |  | ● |  | ● |  |
|  | 3 | 内芯纸张施胶度 | QB/T 1437-2014 |  | ● |  | ● |  |
|  | 4 | 危险锐利尖端 | QB/T 1437-2014 |  | ● | ● |  |  |
|  | 5 | 亮度（白度） | GB 21027-2007 | ● |  | ● |  |  |
|  | 6 | 可迁移元素 | GB 21027-2007 | ● |  | ● |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市安全帽产品质量监督抽查实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的安全帽产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：安全帽（普通型）。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 9顶 | 6顶 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量 | GB 2811-2019 | ● |  |  | ● |  |
| 2 | 佩戴高度 | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 3 | 垂直间距 | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 4 | 水平间距 | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 5 | 帽壳内突出物 | GB 2811-2019 | ● |  |  | ● |  |
| 6 | 冲击吸收性能 （高温、低温、浸水） | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2006 | ● |  | ● |  |  |
| 7 | 耐穿刺性能 （高温、低温、浸水） | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2006 | ● |  | ● |  |  |
| 8 | 下颏带强度 | GB 2811-2019、 GB/T 2812-2006 | ● |  |  | ● |  |
| 9 | 标识 | GB 2811-2019 | ● |  |  | ● |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市纸及制品产品质量监督抽查实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的纸及制品产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：卫生纸、纸巾纸。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸巾纸 | 12个独立销售包装 | 3个独立销售包装 |
| 2 | 卫生纸 | 12个独立销售包装 | 3个独立销售包装 |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

1．纸巾纸

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T 20808-2022 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T 20808-2022 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 真菌菌落总数 | GB/T 20808-2022 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 致病性化脓菌（绿脓杆菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌） | GB/T 20808-2022 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 亮度（白度） | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 可迁移性荧光增白剂 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 横向抗张指数 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 灰分 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 9 | 横向吸液高度 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 10 | 柔软度 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |
| 11 | 纵向湿抗张强度 | GB/T 20808-2022 |  | ● |  | ● |  |

2．卫生纸（含卫生纸原纸）

| 序号 | 检验项目 | 依据标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 细菌菌落总数 | GB/T 20810-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 2 | 大肠菌群 | GB/T 20810-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 3 | 金黄色葡萄球菌 | GB/T 20810-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 4 | 溶血性链球菌 | GB/T 20810-2018 | ● |  | ● |  |  |
| 5 | 横向吸液高度 | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 6 | 抗张指数 | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 7 | 尘埃度 | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |
| 8 | 柔软度 | GB/T 20810-2018 |  | ● |  | ● |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市农用薄膜质量监督抽查实施细则

本方案由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的农用薄膜产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：农用薄膜。

（二）监督总体：揭阳市生产及流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备样。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农用薄膜 | 2kg | 2kg |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第6章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及检验项目属性划分

| 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要 项 | 较重要项 | 次要 项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸强度（纵、横向） | GB/T 4455-2019 |  | ● | ● |  |  |
| 2 | 断裂标称应变（纵、横向） |  |  | ● | ● |  |  |
| 3 | 直角撕裂强度（纵、横向） |  |  | ● | ● |  |  |
| 4 | 透光率a |  |  | ● | ● |  |  |
| 5 | 雾度a |  |  | ● | ● |  |  |

五、判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
    若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
    若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、款数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市车用汽油、柴油产品质量

监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的车用汽油、柴油产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：车用汽油、车用柴油。

（二）监督总体：揭阳市流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品需抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备份。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用汽油 | 3L（包含2部分，第一部分2L，第二部分1L） | 3L（包含2部分，第一部分2L，第二部分1L） |
| 2 | 车用柴油 | 2L | 2L |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第7章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及不合格类别的划分指标

| 商品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 车用汽油 | 1 | 研究法辛烷值 | GB 17930-2016《车用汽油》及粤府函〔2022〕159号 | ● |  | ● |  |  |
|  | 2 | 硫醇（博士试验） |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 3 | 馏程 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 4 | 硫含量 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 5 | 苯含量 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 6 | 芳烃含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 烯烃含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 8 | 氧含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 9 | 甲醇含量 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 10 | 密度（20℃） |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 11 | 蒸气压 |  | ● |  |  | ● |  |
| 车用柴油 | 1 | 硫含量 | GB 19147-2016《车用柴油》 | ● |  | ● |  |  |
|  | 2 | 冷滤点 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 3 | 凝点 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 4 | 闪点（闭口） |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 5 | 十六烷值 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 6 | 十六烷指数 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 馏程 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 8 | 多环芳烃 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 9 | 密度 |  | ● |  |  | ● |  |

五、判定原则

（一）依据标准

1.GB 17930-2016《车用汽油》

2.GB 19147-2016《车用柴油》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

广东省人民政府关于全面推广使用国ⅥB 车用汽油的通知（粤府函〔2022〕159号）

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、批数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市车用尿素水溶液产品质量

监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的车用尿素产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：尿素水溶液（AUS 32）。

（二）监督总体：揭阳市流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品需抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备份。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车用尿素 | 至少2L | 至少2L |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第7章抽样的相关要求。

四、主要检验项目及不合格类别的划分指标

| 商品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 尿素水溶液（AUS 32） | 1 | 尿素含量 | GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）》 | ● |  | ● |  |  |
|  | 2 | 密度（20℃） |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 3 | 折光率 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 4 | 碱度 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 5 | 缩二脲 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 6 | 醛类 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 不溶物 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 8 | 磷酸盐（以PO4计） |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 9 | 金属含量（钙、铁、铜、锌、铬、镍、铝、镁、钠、钾） |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 10 | 一致性确认 |  | ● |  |  | ● |  |

五、判定原则

- 依据标准

GB 29518-2013《柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、批数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。

揭阳市液化石油气产品质量

监督抽查实施细则

本细则由揭阳市市场监督管理局制定，适用于揭阳市市场监督管理局组织的液化石油气产品质量监督抽查的抽样、检验工作。

一、监督抽查的产品

（一）抽查产品：液化石油气。

（二）监督总体：揭阳市流通领域与抽取的样品同一标称生产者或商标、同一标准、同一型号（规格）的产品集合。

二、抽样、检验程序

（一）《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局令第18号）

（二）T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》

（三）承检机构在抽样检验程序中根据实际情况及检验程序的法定性与有效性予以补充。

三、抽样方案

（一）抽查数量：每款产品需抽取2组样本，第1组用于检验，第2组用于备份。每组样本需抽取样品数量如下表所示：

| 序号 | 产品名称 | 第1组数量 | 第2组数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液化石油气 | 至少2kg | 至少2kg |

（二）抽样方法。确定被抽样对象应符合T/GDAQI 020-2022《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》5.3.3.3和第7章抽样的相关要求。样品抽样应按SH/T 0233-1992《液化石油气采样法》的规定进行。

四、主要检验项目及不合格类别的划分指标

| 商品名称 | 序号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 强制性 | 非强制性 | 重要项 | 较重要项 | 次要项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液化石油气 | 1 | 二甲醚 | NB/SH/T 0230-2019 | ● |  |  | ● |  |
|  | 2 | 组分 | GB 11174-2011《液化石油气》 | ● |  | ● |  |  |
|  | 3 | 密度（15℃） |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 4 | 蒸气压（37.8℃） |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 5 | 残留物 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 6 | 铜片腐蚀 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 7 | 总硫含量 |  | ● |  | ● |  |  |
|  | 8 | 硫化氢 |  | ● |  |  | ● |  |
|  | 9 | 游离水 |  | ● |  |  | ● |  |
| 备注：由于产品标准未对“二甲醚”项目提出技术要求，因此该项目仅出具检验数据、不做结论判定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

五、判定原则

（一）依据标准

GB 11174-2011《液化石油气》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

（二）判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

六、检验报告书及发出

本次监督抽检结果，由承检机构出具报告书三份，一份发给被抽查对象，二份发给揭阳市市场监督管理局产品质量监督科，如揭阳市市场监督管理局对检验报告书的发出另有要求的，按其要求进行调整及安排。

七、异议处理复检

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应在规定时间内提出书面复检申请并阐明理由，向揭阳市市场监督管理局提出，由揭阳市市场监督管理局按有关规定处理。

（一）核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其他质量数据等检验证据证明原结果无误，并且得到受检单位认可的，不进行复检，作出维持原检验结果的结论。

（二）需对不合格项目的复检时，原样具备检验条件的，用原样复检；原样不具备检验条件的，采用备样复验，备样与封签必须都是完好无损。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

八、工作要求

（一）严格遵守工作纪律和业务规范，确保抽样正确和检验准确。

（二）严格按照本方案规定的产品、批数、抽查企业、检验项目和检验要求进行抽样和检验。承检机构不得擅自改变抽检产品的种类、批数和抽查企业，不得擅自改变检验项目和检验要求。对于实际情况需要进行调整的，经揭阳市市场监督管理局产品质量监督科同意后方可执行。

（三）本次监督抽查时间应按揭阳市市场监督管理局规定的时间内完成并将本次监督抽查结果汇总，并形成质量分析报告上报揭阳市市场监督管理局。

九、本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2022）规定执行。